Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Магарская средняя общеобразовательная школа»

| Согласовано: | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Председатель комитета профсоюза | Директор Школы |
| протокол №________________ «______»________________202__ г. | _____________Муртазалиев О.П. |
|  | «____»______________ 202__г. |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда лаборанта в кабинете химии

20__ г.

Инструкция по охране труда лаборанта в кабинете химии

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К работе в должности лаборанта в кабинете химии в школе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и имеющие среднее образование. Допуск к работе в качестве лаборанта оформляется приказом директора школы после проведения вводного инструктажа и проверки знаний по охране труда.

1.2. Лаборант кабинета химии в школе должен:

- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, проверку знаний в объеме второй группы по электробезопасности;

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда и пожарной безопасности;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);

- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- обеспечивать соблюдение норм и правил охраны труда.

1.3. Каждые 6 месяцев лаборант кабинета химии проходит обязательный повторный инструктаж и проверку знаний по охране труда.

1.4. Основные виды работ лаборанта в кабинете химии:

- подготовка оборудования и проведение лабораторных и практических работ с химическими веществами и реактивами;

- проведение демонстрационных опытов и лабораторных работ с химическими веществами;

- проведение опытов с кислотами, щелочами и сыпучими веществами;

- проведение опытов и практических работ со стеклянным оборудованием.

1.5. При работе в должности лаборанта химии возможно воздействие следующих вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при использовании неисправных и не сертифицированных электрических приборов;

- ожоги при попадании химических реактивов на кожу или в глаза;

- тепловые ожоги от неосторожного обращения с нагретыми предметами;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;

- травмы при пользовании стеклянной лабораторной посудой и при работе с колющими и режущими инструментами.

1.6. Рабочим местом лаборанта являются помещение лаборантской и кабинет химии. Кабинет химии оборудован учебными местами с подведённым к розеткам напряжением 42 вольта.

1.7. Помещение лаборантской кабинета химии оборудовано - рабочими столами, стульями, шкафами с лабораторным, демонстрационным и мультимедийным оборудованием.

1.8. Лаборант в кабинете химии обязан соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать пути эвакуации при возникновении пожара и уметь оказывать помощь в эвакуации учащимся.

1.9. Лаборант в кабинете химии должен не реже чем раз в месяц проверять  наличие и срок годности средств оказания первой медицинской помощи и состояние противопожарного инвентаря.

1.10. В процессе работы лаборант в кабинете химии обязан соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место, не применять не сертифицированные или самодельные приборы на учебных занятиях, не допускать присутствия учащихся и посторонних лиц в помещении лаборантской.

1.11. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом директору школы, а при неисправности оборудования прекратить работу и сообщить преподавателю и заведующему кабинетом химии.

1.12. Лаборант кабинета химии, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Проверить готовность рабочего места, достаточность и исправность электроосвещения, состояние электропроводки и розеток.

2.2. Надеть рабочую одежду специальный халат, удобную обувь без каблуков и на мягкой подошве.

2.3. Получить задание от учителя химии.

2.4. Приготовить необходимые растворы и оборудование для практических или лабораторных  работ.

2.5. Лаборант должен внимательно проверить исправность демонстрационного и лабораторного оборудования, приспособлений, визуально осмотреть электропроводку лаборантской и кабинета химии с целью обнаружения видимых повреждений проводки, и отсутствия или нарушения заземления, целостность и работоспособность электророзеток, исправность средств освещения в кабинете и лаборантской.

2.6. Обеспечить  безопасное состояние рабочих мест учащихся, оборудования, приборов и инструментов.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Соблюдать порядок в кабинете химии и не загромождать рабочее место, проходы и эвакуационные выходы посторонними предметами.

3.2. Все работы выполнять в спец. одежде и с использованием средств индивидуальной защиты.

3.3. Не привлекать обучающихся к настройке и переноске лабораторного оборудования и приборов.

3.4. При работе со стеклянными приборами лаборант должен:

- пользоваться стеклянной посудой, трубками без трещин, сколов, с оплавленными краями;

- не допускать резких изменений температуры, и механических повреждений стеклянного лабораторного оборудования;

- не закрывать сосуд с горячей водой с притёртой пробкой до тех пор, пока она не остынет;

- приборы с горячей жидкостью не брать незащищёнными руками.

3.5. Лаборант должен: помнить что:

- щелочь и кислота  вмиг прожгут одежду и кожу;

- наливать и  насыпать  вещества нужно только над столом;

- наливать и насыпать вещества можно через воронку, кончик воронки должен касаться стенки пробирки;

- твердые сыпучие реактивы запрещено брать руками, их измельчение производится с помощью пестика в ступке;

- химические вещества  нельзя  пробовать на вкус;

- при определении запаха запрещается наклоняться над  пробиркой,  
нужно легкими движениями руки направить пар или газ к носу  и осторожно вдыхать;

- при разбавлении концентрированных кислот и щелочей небольшими порциями приливать кислоту (или концентрированный раствор щелочи) в воду, а не наоборот;

- при встряхивании пробирки ее отверстие нельзя закрывать пальцем;

- перед нагреванием заполнять пробирку жидкостью более чем на 1/3 часть, необходимо  начинать со слабого нагревания сосуда, пробирку нагревайте сначала всю,  а только затем ту часть, где находится  вещество;

- отверстие пробирки при нагревании направлять на себя и других;

- запрещается в ходе нагревания  заглядывать в сосуд и наклоняться над ним;

- запрещается приносить в кабинет  и выносить из кабинета вещества и оборудование;

- запрещается излишек реактива ссыпать (выливать) обратно в банку (склянку);

- запрещается выливать в канализацию отработанные растворы, остатки собираются в специально предназначенную посуду.

3.9. Во время лабораторных работ находиться в учебном кабинете и следить за выполнением обучающимися инструкций по охране труда.

3.10. Оказывать помощь учителю химии (заведующему кабинетом).

3.11. Запрещается готовить и принимать пищу в помещении лаборантской кабинета химии.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций лаборанту следует срочно принять меры к эвакуации обучающихся, при необходимости оказать первую помощь пострадавшим, сообщить об этом директору и отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.

4.2. При возникновении пожара немедленно обесточить электрооборубование кабинета,  сообщить об этом директору школы и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3. В случае появления неисправности в работе электрооборудования (посторонний шум искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом учителю химии. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.4. Не приступать к работе при плохом самочувствии или болезни.

4.5. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в мед. кабинет и сообщить об этом Зав. Кабинетом химии и директору школы.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Проветрить кабинет химии и помещение лаборантской.

5.3. Убрать все приборы и реактивы в места хранения.

5.4. Провести влажную уборку в кабинете химии.

5.5. Выключить электроприборы и аппаратуру ТСО.

5.6. Закрыть окна.

5.6. Выключить электроосвещение.

5.7. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить Зав. Кабинетом химии.