Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Магарская средняя общеобразовательная школа»

| Согласовано: | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Председатель комитета профсоюза | Директор Школы |
| протокол №________________ «______»________________202__ г. | _____________Муртазалиев О.П. |
|  | «____»______________ 202__г. |

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

20__ г.

Инструкция по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. 	Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие литья и сухую траву, следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. 	Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. 	В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. 	Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. 	Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

1.6. 	Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

1.7. 	Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.8. 	Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. 	Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

2.1. 	Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2. 	Курить в помещениях учреждения.

2.3. 	Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. 	Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. 	Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. 	Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. 	Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. 	Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. 	Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (“жучки”).

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 112 телефон экстренного вызова.

Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить директору школы или заменяющему его работнику.

    - Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

    - Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

    - Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

    - Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

    - Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.